# 无人机联动复核作业规范

库坝巡查智能感知系统知识库文档

# 适用场景

当摄像头或传感器触发中高风险事件，且固定点位视角不足以确认现场情况时，可启动无人机联动复核。

# 触发条件

禁航区船只、人员危险区域、坝坡异常、强降雨后重点区域复核。

固定摄像头被遮挡、目标离开固定视野、需要查看坝坡或水面延伸区域。

传感器出现异常但缺少现场图像证据。

# 作业要求

起飞前确认风速、降雨、能见度、电量、遥控链路和禁飞限制。

大风、强降雨、雷电、低能见度条件下应谨慎派飞，必要时暂停任务。

飞行路径应优先覆盖事件点位、上下游水域、坝坡、排水沟和施工区。

无人机图像应归档为事件证据，必要时生成视频或抽帧材料。

复核结果应回写事件时间线，用于值班人员判断是否升级或闭环。

# 模型回答口径

回答时应强调：当固定摄像头无法确认、事件风险较高、传感器异常缺少图像证据或需要查看坝坡和水域延伸区域时可派飞，但必须先确认天气和飞行安全条件。